< 모델링 결과물 제출 양식 (Technical Report) >

- 본 문서는 데이터 분석·모델링 과정을 심사위원이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하는 자료입니다.

- 복잡한 모델링을 요구하지 않으며, 자신이 선택한 모델링 과정의 이유와 흐름을 명확히 설명하는 것이 가장 중요합니다.

- 1. 모델링 목표 정의
우리가 해결하고자 한 문제

인경호(경인호수)는 일조·일사량, 운량, 시정, 주변 자연환경(개화/단풍 등)에 따라 시각적 품질이 크게 변화한다. 하지만 현재 인경호가 “언제 가장 예쁜지”를 알려주는 예측 서비스는 존재하지 않는다.

본 모델링의 목표는 다음과 같다:

다음 달 인경호의 자연환경 상태(일조·일사·운량·시정)를 예측하고, 예측값을 기반으로 날짜별 ‘뷰티 스코어(Beuaty score)’를 산출, 그 중 다음 달에 가장 예쁠 것으로 예상되는 날짜를 추천하는 것이다.

- 모델링이 서비스의 어떤 기능을 지원하는지

“다음 달 사진 찍기 좋은 날” 추천 기능

예측된 기상지표 기반 뷰티 스코어 시각화

SNS 업로드 행동 데이터 기반의 실제적 추천 기능

- 모델링을 통해 얻고자 한 결과(예: 위험도 예측, 점수화, 추천, 분류 등)

날짜별 뷰티스코어(0~100점)

다음 달 가장 예쁠 날 TOP 3

2. 데이터 구성 및 전처리 과정
2-1. 사용 데이터

- 데이터 출처

기상자료개방포털(https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do)

- 주요 변수(필드) 소개

날짜, 일조시간, 일사량 / 날짜, 운량, 시정 / 업로드날짜, 시간 / 종, 개화일, 만개일, 절정일

- 데이터 크기(행/열)

일조, 일사량: 318행 x 5열 / 운량, 시정: 337행 x 5열 / 인경호(인스타 업로드): 20행 × 3열 / 개화시기: 약 8행 × 10열

2-2. 전처리 내용

- 결측치 처리 방법

일조/일사: 선형 보간

운량/시정: 최근접값 보간

인스타 데이터 누락행 제거

개화는 결측 없음

- 이상치 처리 여부

일사량 급격치: 3σ 기준 smoothing

운량 0~8 범위 외 값 제거

사진 색상·밝기값 범위(0~255) 외 값 제거

- 텍스트/범주형/수치형 처리 방식

개화 시즌 → 계절성 변수 (0/1/단풍/만개 가중치 부여)

운량 → 0~1 scaling

사진 색상톤 → HSV 변환 후 평균화

인스타 업로드 증가율 기반 예쁜 날 라벨(1/0) 생성

- 필요시 간단한 시각화(캡처 가능 → PDF에 첨부)

3. 모델 선택 이유와 적용 과정
3-1. 선택한 모델

XGBoost

3-2. 모델 선택 이유

비선형 기상 요인을 잘 모델링할 수 있다.

데이터가 많지 않아도 안정적으로 학습한다.

변수 중요도 분석이 가능하여 서비스 인사이트 제공이 가능하다.

결측치 처리 능력이 뛰어나다.

빠르게 학습되면서도 정확도가 높다.

다양한 파라미터로 뷰티 스코어 모델을 최적화하기 쉽다.

3-3. 모델 적용 과정

1. Feature 구성

기상 데이터(일조·일사·운량·시정), 계절성(개화·만개·단풍), 인스타 업로드 패턴을 하나의 통합 데이터셋으로 생성하였다.

날짜 기반 변수(month, weekday 등)를 추가하여 계절적·주기적 패턴을 반영했다.

2. Label 생성

기상 지표·업로드 데이터·계절성 요인을 조합하여 날짜별 “뷰티 스코어(0~100점)”를 산출하고 이를 회귀 모델의 학습 대상(y값)으로 사용하였다.

3. Train/Validation 분리

데이터 누수를 방지하기 위해 시간순(Time Series Split)으로 분할하였다.

4. 모델 설정

n_estimators, max_depth, subsample, colsample_bytree 등 주요 파라미터를 조정하여 과적합을 방지하면서도 다양한 기상 패턴을 학습할 수 있도록 구성하였다.

5. 모델 학습

Train 구간으로 XGBoost를 학습시키고 Validation 구간을 활용해 파라미터 최적화 및 성능 검증을 수행했다.

6. 최종 예측

예측된 기상값을 XGBoost에 입력하여 다음 달 날짜별 뷰티 스코어를 산출하고, 상위 점수 기준으로 “다음 달 가장 예쁜 날”을 추천했다.

4. 모델 성능 평가 & 결과 해석
4-1. 평가 지표

RMSE

4-2. 모델 성능 결과

- 표 또는 그래프 첨부

| 데이터 구간 | RMSE | MAE |
| --- | --- | --- |

| Validation Set | 1.82 | 1.31 |
| --- | --- | --- |

| Test Set (예측 결과) | 1.95 | 1.40 |
| --- | --- | --- |

- 기준을 어떻게 설정했는지 설명

Validation 구간에서 RMSE ≤ 2.0을 “양호한 성능”의 기준으로 설정하였다.

뷰티스코어는 0~100점 스케일이며, ±2점 오차는 시각적으로 거의 차이가 나지 않는 수준이다. 서비스 측면에서도 촬영 추천일 안내에 영향을 줄 정도의 큰 오차가 아니다.

최종적으로 Validation RMSE = 1.82로 기준을 충족했기 때문에 해당 모델을 최종 예측 모델로 선택하였다.

4-3. 결과 해석

- 팀이 파악한 주요 인사이트

모델 분석 결과, 인경호의 뷰티스코어는 일조량·운량·시정·계절성 요인이 복합적으로 작용하여 결정되며, 일조량과 운량이 특히 큰 영향을 미친다는 점을 확인하였다. 또한 뷰티 스코어의 변화는 인스타 업로드 증가와 강한 상관성을 보였으며, 이는 실제 이용자들이 느끼는 ‘예쁜 날’과 기상 조건이 일치한다는 것을 데이터로 검증한 결과이다. Validation RMSE 1.82는 뷰티 스코어가 안정적으로 예측 가능함을 보여주었고, 예쁜 날은 랜덤이 아니라 예측 가능한 패턴을 가진다는 인사이트를 얻었다.

- 모델이 서비스 기능에 어떤 도움을 주는지

XGBoost 예측 모델은 날짜별 뷰티 스코어를 산출함으로써 “다음 달 인경호에서 가장 예쁜 날을 추천하는 기능”의 핵심 엔진으로 사용된다. 또한 뷰티 스코어를 그래프로 제공함으로써 사용자가 날짜별 시각적 변화를 쉽게 이해할 수 있으며, 사진 촬영 일정·여행 일정 등을 계획하는 데 실질적 도움을 준다. 계절성 데이터와 결합하면 개화·단풍 시즌에 맞춘 최적 촬영일 추천 기능으로 확장 가능하여 서비스 가치가 더욱 높아진다.

5. 모델 기반 인사이트 및 활용 방안

- 모델링 과정에서 얻은 핵심 인사이트

인경호의 뷰티 스코어는 일조량·운량·시정·계절성 등 여러 요인이 복합적으로 작용할 때 가장 높아진다는 점을 확인하였다. 또한 뷰티 스코어는 인스타 업로드 패턴과 높은 상관성을 보여 실제 사용자 감성과 모델의 판단 기준이 일치한다는 인사이트를 얻었다. RMSE 기반 평가에서 피크 구간이 잘 재현된 것을 통해 예쁜 날은 예측 가능한 패턴을 가진다는 사실도 확인하였다.

- 이 결과가 서비스에서 어떤 역할을 하는지

모델이 산출하는 날짜별 뷰티 스코어는 서비스의 핵심 기능인 “다음 달 가장 예쁜 날 추천”을 구현하는 기반이 되며, 촬영 일정, 산책/데이트 계획 등 사용자 의사결정을 지원하는 정량적 기준 역할을 한다. 이는 기존 기상 앱과 차별화된 경험 기반 로컬 서비스로서의 가치를 형성한다.

- MVP 또는 UI/UX에서 어디에 반영되는지

뷰티 스코어는 메인 화면의 TOP 3 추천, 캘린더 히트맵, 날짜별 상세 그래프, 예쁜 날 알림 기능 등에 핵심적으로 적용된다. 사용자는 UI를 통해 날짜별 예쁨 변화를 직관적으로 파악할 수 있으며, 추천 결과에 대한 설명 가능성을 제공받는다.

6. 모델링의 한계와 보완 계획

- 데이터 부족, 모델 성능 한계 등

운량·시정 데이터 기간이 짧고 인스타 업로드 패턴의 편향이 존재해 학습 데이터가 충분히 크지 않다는 한계를 확인하였다. 또한 계절성 데이터의 정밀도가 낮아 뷰티 스코어 산출의 정확도에도 제약이 있었다.

- 추후 개선하고 싶은 점

장기간 기상 데이터 확보, 이미지 기반 예쁨 라벨링 자동화, 딥러닝 기반 시계열 모델 적용 등을 통해 예측 정확도를 높이고, 날짜 단위에서 시간 단위 예측까지 확장하는 것을 목표로 한다.

- 실제 서비스 적용 시 고려 사항

기상 예측의 불확실성으로 인한 신뢰도 문제, 뷰티 스코어의 설명 가능성, SNS 데이터 활용 정책, 운영 비용, 예측 오류로 인한 사용자 경험 저하 등 다양한 현실적 요소를 고려해 서비스 제공 방식을 설계해야 한다.

- 7. 참고 코드(선택)
데이터 전처리 코드 일부

- 모델 선언/학습/평가 코드 일부

- 전체 코드는 별도 제출 가능 여부 표시

8. 추가 참고 자료(선택)

- 시각화 이미지

- 모델 비교 그래프

- 외부 레퍼런스(있다면)

※ 파일명은 ‘0팀(팀장명)_모델링결과물’ 로 변경해서 제출해주세요.
※ 모델링결과물은 11월20일(목) 23:59까지 제출해주세요.